Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Detecția și clasificarea interferențelor GNSS pe sisteme integrate

Lucrare de disertație

prezentată ca cerință parțială pentru obținerea titlului de Master în domeniul

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

programul de studii de masterat Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației (BIOSINF)

Conducător(i) științific(i):	Absolvent:

Ș.L. dr. ing. Georgian NICOLAE	Mircea-Ionuț MECHE

2026

Anexa 2 – se va descărca de pe site-ul de absolvire și se va include aici

Declarație de onestitate academică

Prin prezenta declar că lucrarea cu titlul Detecția și clasificarea interferențelor GNSS pe sisteme integrate, prezentată în cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București drept cerință parțială pentru obținerea titlului de Master în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, programul de studii de masterat Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației (BIOSINF), este scrisă de mine și nu a mai fost prezentată niciodată la o facultate sau instituție de învățămînt superior din țară sau străinătate.

Declar că toate sursele utilizate, inclusiv cele de pe Internet, sunt indicate în lucrare ca referințe bibliografice. Fragmentele de text din alte surse, reproduse exact, chiar și în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele și fac referire la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alți autori face referire la sursă. Înțeleg că plagiatul constituie infracțiune și se sancționează conform legilor în vigoare.

Declar că toate rezultatele simulărilor, experimentelor și măsurătorilor pe care le prezint ca fiind făcute de mine, precum și metodele prin care au fost obținute, sunt reale și provin din respectivele simulări, experimente și măsurători. Înțeleg că falsificarea datelor și rezultatelor constituie fraudă și se sancționează conform regulamentelor în vigoare.

București, data

Absolvent: Mircea-Ionuț MECHE

_________________________

(semnătura în original)

CUPRINS

LISTA TABELELOR 	 vii

LISTA FIGURILOR 	 ix

LISTA ABREVIERILOR 	 xi

1.	INTRODUCERE 	 1

1.1.	Titlu subcapitol 	 3

1.2.	Titlu subcapitol 	 6

1.3.	Titlu subcapitol 	 8

2.	TITLU CAPITOL 	 3

2.1.	Titlu subcapitol 	 3

2.2.	Titlu subcapitol 	 6

2.3.	Titlu subcapitol 	 8

3.	TITLU CAPITOL 	 11

3.1.	Titlu subcapitol 	 11

3.1.1.	Titlu subcapitol secundar 	 11

3.1.2.	Titlu subcapitol secundar suficient de lung încât să ocupe mai mult de un singur rând 	 13

3.2.	Titlu subcapitol suficient de lung și interesant încât să ocupe mai mult de un singur rând 	 14

3.2.1.	Titlu subcapitol secundar 	 14

3.2.2.	Titlu subcapitol secundar 	 15

3.2.3.	Titlu subcapitol secundar 	 17

3.3.	Titlu subcapitol 	 20

3.3.1.	Titlu subcapitol secundar 	 20

3.3.2.	Titlu subcapitol secundar 	 22

3.3.3.	Titlu subcapitol secundar 	 24

3.4.	Titlu subcapitol 	 25

3.4.1.	Titlu subcapitol secundar 	 26

3.4.2.	Titlu subcapitol secundar 	 28

4.	TITLU CAPITOL SUFICIENT DE LUNG ÎNCÂT SĂ OCUPE MAI MULT DE UN SINGUR RÂND 	 31

4.1.	Titlu subcapitol 	 31

4.1.1.	Titlu subcapitol secundar 	 32

4.1.2.	Titlu subcapitol secundar 	 35

4.2.	Titlu subcapitol 	 37

4.2.1.	Titlu subcapitol secundar 	 37

4.2.2.	Titlu subcapitol secundar 	 41

4.3.	Titlu subcapitol 	 45

4.3.1.	Titlu subcapitol secundar 	 45

4.3.2.	Titlu subcapitol secundar 	 50

5.	CONCLUZII 	 55

BIBLIOGRAFIE 	 57

LISTA TABELELOR

LISTA FIGURILOR

| Figura 1.1 | Titlu figură 1 |
| --- | --- |
| Figura 1.2 | Titlu figură suficient de lung încât ajunge să ocupe mai mult de un singur rând 2 |
| Figura 3.1a | Titlu figură dintr-un grup de figuri 27 |
| Figura 3.1b | Titlu figură dintr-un grup de figuri 27 |

LISTA ABREVIERILOR

| CNN | Convolutional Neural Network (lb. en.; rețea neurală convoluțională) |
| --- | --- |
| IA | Inteligență artificială |
| GNSS | Global Navigation Satellite System (lb. en.; Sistem de Navigație Globală prin Satelit) |

- INTRODUCERE

  - Motivatia lucrarii

amogus

  - Descrierea generală a GNSS-ului

Sistemul de Navigație Globală prin Satelit (GNSS) a devenit un sistem vital pentru omenire, asigurand servicii de navigatie de acuratete mare atat pentru utilizatori individuali, cat si pentru utilizatori comerciali, companii de transport de bunuri, utilizatori militari si multi altii. GNSS reprezinta un termen general care inglobeaza mai multe constelatii de sateliti de naviagatie: sistemul GPS, dezvoltat de Statele Unite ale Americii in anii ’70, GLONASS, dezvoltat de Uniunea Sovietica in anii ’80, BEIDOU, dezvoltat de China in anii 2000, si GALILEO, dezvoltat de membrii Uniunii Europene in anii 2000. GNSS-ul reprezinta un exemplu de navigatie pe baza masurarii diferentei de timp la momentul receptiei (TDOA).

Figura 1.1: Conceptul pozitionarii pe baza GNSS [2]

Conform [1] si [2], pozitia receptorului terestru este determinata prin transmiterea unui mesaj de navigatie de la satelit catre receptor, acel mesaj contine, printre multe alte elemente, momentul transmisiei si pozitia satelitului la momentul transmiterii mesajului. Astfel, receptorul poate masura momentul la care mesajul a fost receptionat, si poate determina diferenta de timp, din care se poate determina usor distanta dintre receptor si satelit prin folosirea formulei pentru distanta (r=c*t). Totusi, in realitate, nu este suficienta folosirea unui singur satelit, deoarece intervin mai multe nivele de ambiguitate.

Figura 1.2 Perspectiva geometrica asupra poziționării bidimensionale [3]

In primul rand, prin folosirea unui singur satelit, exista un nivel de ambiguitate, pentru ca pozitia exacta a receptorului se afla pe un suprafata unei sfere de raza r care reprezinta distanta geometrica dintre satelit si receptor. Prin folosirea celui de-al doilea satelit, pozitia poate fi determinata ca fiind la intersectia celor 2 sfere, ceea ce ofera posibilitatea a cel putin doua solutii posibile, ambiguitate care poate fi rezolvata prin folosirea celui de-al treilea satelit. In mod evident, pot fi inlaturate din calcul pozitiile care nu se alfa pe suprafata terestra, lucru care simplifica calculele.

In al doilea rand, deoarece determinarea pozitiei se face pe baza masurarii timpului, intervine un nivel de ambiguitate generat de calitatea ceasurilor folosite. Satelitii GNSS sunt echipati cu ceasuri atomice, care ofera cea mai mare precizie posibila, in timp ce receptoarele teresetre sunt preponderent echipate cu ceasuri pe baza de oscilatoare de cristal, care deviaza cu cateva secunde odata la cateva saptamani sau luni, ceea ce poate crea probleme foarte mari in determinarea pozitiei, datorita faptului ca satelitii GNSS se afla in orbita medie a Pamantului (circa 20000-24000 de km altitudine), iar o eroare de cateva secunde in timp duce la o estimare a pozitiei cu o eroare de cateva sute de metri. De aceea, in teorie, se foloseste un al patrulea satelit pentru a putea verifica acuratetea diferentei de timp pentru ceilalti trei sateliti, si astfel se obtine un sistem determinist cu 4 ecuatii si 4 necunoscute (pozitia tridimensionala si timpul).

In practica, sistemul este supradeterminat, fiind utilizati mai mult de 4 sateliti la orice moment de timp, garantand astfel acuratete mult mai mare pentru utilizatori. Ambiguitatea de timp este motivul pentru care distanta pe care receptorul o calculeaza nu este distanta geometrica, reala, dintre sine si satelit, si pseudo-distanta (lb. en.; pseudorange), care este calculata ca fiind distanta geometrica plus alti termeni, derivati din caracteristicile de zgomot ale echipamentului, ale semnalului, precum si alte efectul altor fenomene.

  - Interferențe și provocări

In [4], autorii fac o prezentare sumara a provocarilor intalnite in procesarea semnalelor de navigatie. Lucrarea aceasta se concentreaza in special pe semnalele GNSS provenite din constelatiile GALILEO [5] si GPS [6]. Cu toate acestea, marea majoritate a semnalelor GNSS sunt transmise in banda de frecventa L, care inglobeaza frecventele situate intre 1-2 GHz [7]. Motivul pentru care aceasta banda a fost aleasa este pentru ca semnalele transmise la aceste frecvente exercita anumite proprietăți [1]. Cu toate acestea, semnalele GNSS sunt foarte susceptibile la efectele ionosferei, la deviatia ceasului receptorului si la fenomenul de reflexie al undelor (lb en.; multipath) sau de pierdere a traiectoriei directe de propagare (lb. en.; line of sight loss), acestea fiind printre cele mai des intalnite interferente naturale in semnalele GNSS. Totusi, scopul acestei lucrari este de a clasifica interferentele transmise intentionat in spectrul de frecvente de catre o terță parte, acestea fiind incadrate in doua mari categorii: semnalele de bruiaj (lb. en.; jamming) si semnalele de falsificare (lb. en.; spoofing).

Bruiajul ia forma diverselor tehnici de transmisiune a zgomotului in banda spectrala de interes, blocand accesul receptoarelor la semnale GNSS utile. Falsificarea semnalelor pe de alta parte, consta in transmiterea unor semnale GNSS false, fie semnale noi generate menite sa induca receptorul in eroare, fie semnale capturate si redate ulterior la putere mai mare, cu acelasi scop. Autorii in [4] mentioneaza faptul ca, in afara de tehnici clasice de combatere a interferentelor, pot fi utilizate si tehnici bazate pe retele neurale pentru a combate atat interferentele neintentionate, cat si cele intentionate (bruiajul si falsificarea).

  - Structura lucrării

Capitolul 1 a reprezentat introducerea in problema: ce este sistemul GNSS, cum functioneaza navigatia pe baza acestui sistem, precum si problemele cu care sistemul se confrunta. Mai mult decat atat, a fost introdus conceptul de utilizare al retelelor neurale in navigatia pe baza GNSS si cum vor fi utilizate in cadrul lucrarii.

Capitolul 2 va detalia ce sunt retelele neurale, cu precadere cele convolutionale, si cum sunt folosite in navigatie in sens larg, precum si in clasificarea de semnale radio. Tot in acest captol sunt acoperite si seturile de date folosite in cercetarea clasificarii interferentelor, precum si natura sistemelor integrate, cu precadere dispozitivul folosit in cadrul acestui proiect. La final se face o prezentare sumara a sistemelor radio definite software in cercetarea receptoarelor GNSS definite software.

Capitolul 3 detaliază arhitecturile neurale testate in realizarea lucrarii, cat si arhitectura neurala propusa ca alternativa, precum si seturile de date folosite. Capitolul se incheie cu o descriere completa a implementarii  lantului de receptie GNSS si cum a fost integrata reteaua neurala pentru a putea testa implementarea.

Capitolul 4 descrie rezultatele obtinute, atat cele obtinute din antrenarea retelelor neurale descrise in capitolul precedent, cat si rezultatele obtinute in urma unui experiment de testare in teren, in conditii reale de mediu.

- PREZENTARE GENERALĂ A MEDIULUI (titlu temporar)

  - Rețele neurale

    - Prezentare generală

Rețelele neurale reprezinta un tip de sistem de invatare automata, sisteme care au capacitatea de a recunoaste caracteristicile datelor de intrare si pot fi folosite pentru probleme de regresie sau de clasificare. Retelele neurale convolutionale, asa cum sunt descrise in [8], [9] si [10], sunt retele bazate pe neuroni artificiali, care la randul lor reprezinta o operatie matematica caracterizata de ponderi specifice, neuronii fiind aranjati in straturi conectate intre ele, care predau datele de la iesirea neuronilor unui strat catre neuronii urmatorului strat. Astfel, ei pot executa operatii matematice complexe, invatand astfel caracteristicile datelor de intrare, in vederea clasificarii unui set de date sau in vederea prezicerii evolutiei unui set de date.

  - Rețele neurale in GNSS si oportunități de dezvoltare

Retelele neurale au fost implementate cu succes in detectia si calsificarea semnalelor GNSS. In [11] si [12], autorii folosesc retele neurale convolutionale pentru a clasifica interferentele prin analizarea caracteristicelor semnalelor atat in domeniu timp, cat si in domeniu frecventa. Din literatura consultata, arhitectura ResNet [8] este cea mai des intalnita arhitectura, folosita pentru flexibilitatea si performantele bune obtinute.

  - Seturi de date GNSS pentru rețele neurale

La nivel de industrie, nu exista un set de date GNSS pentru antrenarea retelelor neurale, existand mai multe variante. Datorita faptului ca tehnicile de detectie ale bruiajelor difera de cele pentru semnale falsificate, in sensul in care bruiajul este mult mai usor de detectat fara a fi nevoie de procesarea datelor din semnalul GNSS, cele doua sunt tratate de obicei drept probleme separate, neexistand un set de date care sa inglobeze ambele tipuri de date. Printre seturile de date consultate se numara setul de date al Laboratorului National „Oak Ridge” din SUA [13, 14], un set de date in banda L1/E1 de semnale falsificate sintetice, si seturile de date ale autorilor din [15, 16] si [17, 18], seturi de date din semnale de bruiaj sintetice. Mai mult decat atat, ambele echipe din [15], respectiv [17], au folosit seturile de date pentru a extrage spectrograme pe baza carora sa faca clasificarea.

  - Sisteme integrate

    - Prezentare generală

TODO – pentru etapa 15 mai

    - Platforma NVIDIA Jetson Nano

TODO – pentru etapa 15 mai

  - Sisteme SDR

Dispozitivele SDR sunt utilizate in [19] si [20] de catre autori pentru ca permit prototiparea rapida a unei arhitecturi de receptor GNSS, datroita faptului ca procesarea semnalelor radio este efectuata de un procesor de semnal, lantul de receptie fiind foarte simplu, constand in filtre de joasa frecventa la intrarea din antena si convertoare analog-digitale pentru prelucrarea de catre procesor, cat si un oscilator local pentru demodulare.

- SOLUȚIA PROPUSĂ

  - Arhitectura rețelelor neurale testate

Pentru prima faza a proiectului, au fost alese trei arhitecturi: ResNet18 [8], EfficientNet-B0 [9] si MobileNetV2 [10]. ResNet a fost aleasa pentru volumul de articole in care este utilizata pentru clasificarea de semnale, cu precadere cele de bruiaj, iar EfficientNet-B0 este o implementare mai svelta a arhitecturii ResNet. MobileNetV2 a fost aleasa pentru eficienta de calcul si pentru prezenta in literatura consultata, fiind un foarte bun de plecare pentru dezvoltarea unei solutii noi.

  - Arhitectura rețelei neurale propuse

Arhitectura propusa in aceasta lucrare este o retea convolutionala de mici dimensiuni care se bazeaza pe principiile folosite in creearea retelei MobileNetV2, dar simplificata. Reateaua este compusa din patru blocuri distincte: primul bloc secvential (format dintr-un strat de convolutie, un strat de normalizare, functie de activare liniara rectificata pe unitate, un strat de punere la comun si gasirea maximului) apoi 3 blocuri secventiale (un strat de separare pe adancime, un strat de normalizare, functie de activare liniara rectificata pe unitate, un strat de punere la comun si gasirea maximului), iar la final se face o mediere pe datele extrase, se aplica regula de dropout pentru a putea elimina datele de iesire ale neuronilor in mod aleator pentru a evita supra-invatarea, si in final un start de clasificare liniara [22].

Ulterior, odata vizualizate rezultatele intiale, pentru a imbunatatii datele de acuratete privind interferentele falsificate, asemeni testelor efectuate in [21], a fost introdus o retea convolutionala de mici dimensiuni care sa fie folosita pentru extractia unor trasaturi ale semnalului analizat, acesea fiind:

- Puterea medie

- Raportul dintre puterea maxima si puterea medie

- Curtoza spectrala (lb. en.; kurtosis)

- Asimetria sectrala (lb. en.; skewness)

- Media aritmetica a densitatii spectrale de putere

- Entropia spectrala

- Functia de autocorelatie

  - Seturi de date utilizate

In marea majoritate a seturilor de date consultate, datele sunt stocate in format IQ, adica date binare sau complexe obtinute de pe cele doua canale ale unui receptor GNSS. Astfel, datele de intrare au informat modul in care datele au fost procesate pentru antrenare. Seturile de date alese pentru prima etapa de testare au fost OAKBAT [13, 14] si setul de date din [17, 18], la care se va face referire in continuare drept setul de date „Swinney”.

  - Arhitectura lanțului de recepție și testare in teren

TODO – pentru etapa 15 mai

- REZULTATE

  - Rezultatele procesului de antrenare

    - Faza de prototipare

Seturile de date OAKBAT [13, 14] si Swinney [17, 18] au fost procesate ca date IQ brute, de tip binar. Datorita dimensiunilor foarte mari ale fisierelor din seturile de date, fiecare fisier IQ a fost impartit in segmente cu un procentaj de suprapunere intre ele.

| Bruiere (lb. en.; jamming) | clean |
| --- | --- |
|  | jam_am |
|  | jam_chirp |
|  | jam_fm |
|  | jam_dme |
|  | jam_narrowband |
| Falsificare (lb. en.; spoofing) | spoof_overpowered_instant |
|  | spoof_overpowered_gradual |
|  | spoof_matched_time |
|  | spoof _dynamic |
|  | spoof_position_push |

Tabel 4.1: Taxonomia claselor

Odata procesate seturile de date descrise in capitolul anterior, s-a efectuat testarea in doua etape, prima fiind de testare folosind retelele neurale fara modificari semnificative, fiind folosite variantele pre-antrenate ale retelelor MobileNetV2, ResNet18 si EfficientNet-B0, dupa care au fost comparate cu reteaua propusa in aceasta lucrare.

A doua faza a constant in adaugarea in paralelel a retelei de extractie a trasaturilor spectrale pentru fiecare dintre cele patru arhitecturi inainte de a fi comparate.

| Model | Param. | Acuratete testare | Epoca cea mai buna | Scor F1 – Falsificare instantanee | Scor F1 – semnal neafectat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 | ~11.2 mil. | 91.82% | 8 | 0.714 | 0.631 |
| EfficientNet-B0 | ~4 mil. | 92.73% | 13 | 0.718 | 0.678 |
| MobileNetV2 | ~2.2 mil. | 91.88% | 9 | 0.646 | 0.675 |
| Custom | ~135 mii | 90.73% | 37 | 0.743 | 0.495 |

Tabel 4.2: Rezultate faza 1

Conform experimentului, arhitectura EfficientNet-B0 a avut cele mai bune rezultate, in timp ce arhitectura propusa a avut cele mai slabe rezultate. Toate arhitecturile testate s-au descurcat prost in ceea ce priveste falsificarea instantanee, in care receptorul captureaza direct semnale false. De aceea a fost implementat modulul de extragere de trasaturi.

| Model (cu fuziune de date) | Param. | Acuratete testare | Epoca cea mai buna | Scor F1 – Falsificare instantanee | Scor F1 – semnal neafectat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet18 | ~11.2 mil. | 93.64% | 8 | 0.714 | 0.631 |
| EfficientNet-B0 | ~4 mil. | 93.03% | 17 | 0.718 | 0.669 |
| MobileNetV2 | ~2.2 mil. | 92.73% | 9 | 0.646 | 0.687 |
| Custom | ~135 mii | 94.00% | 34 | 0.785 | 0.615 |

Tabel 4.3: Rezultate faza 2

In cea de-a doua etapa, perceptronul de extragere al trasaturilor de date a ajutat foarte mult reteaua propusa, atingand performantele celorlalte arhitecturi pentru un numar mult mai mic de parametrii, demonstrand astfel potentialul solutiei.

    - Faza de testare „cross-dataset” (titlu wip)

TODO – pentru etapa 15 mai

    - Faza de implementare pe sistem integrat

TODO – pentru etapa 15 mai

  - Experiment de desfășurare in teren

TODO – pentru etapa 15 mai/12 iunie

- CONCLUZII

Codul sursa este de gasit la adresa: https://github.com/somecomfyguy/Dissertation-Project/tree/first_stage_march

BIBLIOGRAFIE (de completat si formatat)

[1] https://gssc.esa.int/navipedia/GNSS_Book/ESA_GNSS-Book_TM-23_Vol_I.pdf, accesat 15.04.2026

[2] https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=Code_Based_Positioning_(SPS), accesat 15.04.2026

[3] https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=An_intuitive_approach_to_the_GNSS_positioning, accesat 15.04.2026

[4] J. Zidan, E. I. Adegoke, E. Kampert, S. A. Birrell, C. R. Ford and M. D. Higgins, "GNSS Vulnerabilities and Existing Solutions: A Review of the Literature," in IEEE Access, vol. 9, pp. 153960-153976, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2973759

[5] https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=Galileo_General_Introduction, accesat 15.04.2026

[6] https://gssc.esa.int/navipedia/index.php?title=GPS_General_Introduction, accesat 15.04.2026

[7] https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GNSS_signal, accesat 15.04.2026

[8] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun, „Deep Residual Learning for Image Recognition”, Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 770-778

[9] V. -T. Hoang and K. -H. Jo, "Practical Analysis on Architecture of EfficientNet," 2021 14th International Conference on Human System Interaction (HSI), Gdańsk, Poland, 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/HSI52170.2021.9538782.

[10] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov and L. -C. Chen, "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Salt Lake City, UT, USA, 2018, pp. 4510-4520, doi: 10.1109/CVPR.2018.00474.

[11] I. E. Mehr and F. Dovis, "A Deep Neural Network Approach for Classification of GNSS Interference and Jamming," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 61, no. 2, pp. 1660-1676, April 2025, doi: 10.1109/TAES.2024.3462662.

[12] Jwo, D.-J.; Biswal, A.; Mir, I.A. Artificial Neural Networks for Navigation Systems: A Review of Recent Research. Appl. Sci. 2023, 13, 4475. https://doi.org/10.3390/app13074475

[13] https://www.osti.gov/servlets/purl/1836467, accesat 15.04.2026

[14] https://doi.ccs.ornl.gov/dataset/d21dfe58-3af9-5ed8-9c97-693c12045aee, accesat 15.04.2026

[15] Ferre, Ruben & Fuente, Alberto & Lohan, Elena Simona. (2019). Jammer Classification in GNSS Bands Via Machine Learning Algorithms. Sensors. 19. 4841. 10.3390/s19224841.

[16] https://zenodo.org/records/3783969, accesat 15.04.2026

[17] C. J. Swinney and J. C. Woods, "GNSS Jamming Classification via CNN, Transfer Learning & the Novel Concatenation of Signal Representations," 2021 International Conference on Cyber Situational Awareness, Data Analytics and Assessment (CyberSA), Dublin, Ireland, 2021, pp. 1-9, doi: 10.1109/CyberSA52016.2021.9478250.

[18] https://zenodo.org/records/4629685, accesat 15.04.2026

[19] E. Schmidt, Z. Ruble, D. Akopian and D. J. Pack, "Software-Defined Radio GNSS Instrumentation for Spoofing Mitigation: A Review and a Case Study," in IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 68, no. 8, pp. 2768-2784, Aug. 2019, doi: 10.1109/TIM.2018.2869261

[20] van der Merwe, J.R.; Contreras Franco, D.; Hansen, J.; Brieger, T.; Feigl, T.; Ott, F.; Jdidi, D.; Rügamer, A.; Felber, W. Low-Cost COTS GNSS Interference Monitoring, Detection, and Classification System. Sensors 2023, 23, 3452. https://doi.org/10.3390/s23073452

[21] I. E. Mehr and F. Dovis, "Detection and Classification of GNSS Jammers Using Convolutional Neural Networks," 2022 International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS), Tampere, Finland, 2022, pp. 01-06, doi: 10.1109/ICL-GNSS54081.2022.9797030.

[22] https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html, accesat 15.04.2026